The 82091AA has been tested and verified to operate at the following baud rates.

###### Table 1.  Tt_serprtabdivAIP Serial Port A and B Divisors, Baud Rates, and Clock Frequencies

| 24 MHz Input Divided to 1.8461 MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baud Rate | Decimal Divisor for 16x Clock | Percent Error |
| 50 | 2304 | 0.1 |
| 75 | 1536 |  |
| 110 | 1047 |  |
| 134.5 | 857 | 0.4 |
| 150 | 768 | — |
| 300 | 384 | — |
| 600 | 192 | — |
| 1200 | 96 | — |
| 1800 | 64 | — |
| 2000 | 58 | 0.5 |
| 2400 | 48 | — |
| 3600 | 32 | — |
| 4800 | 24 | — |
| 7200 | 16 | — |
| 9600 | 12 | — |
| 19200 | 6 | — |
| 38400 | 3 | — |
| 5600 | 2 | 3.0 |
| 115200 | 1 | — |