DEUTSCH

1.     W�hlen der Betriebsart (2- oder 3-Tasten-Betrieb)

(Wenn Ihre Maus drei Tasten hat, befolgen Sie bitte diese

Anleitungen.) Die Maus hat auf der Unterseite einen

Schalter f�r die Betriebsartwahl: entweder 2- oder 3-

Tasten-Betrieb. Um die Maus als Microsoft-Maus (2 Tasten)

zu konfigurieren, schieben Sie den Schalter in die mit

"Microsoft" gekennzeichnete Position. Um die Maus als

Mouse System-Maus (3 Tasten) zu konfigurieren, schieben

Sie den Schalter in die mit "Mouse System" gekennzeichnete

Position. Falls Sie die Betriebsart nach Abschlu� der

Software-Installation �ndern wollen, schieben Sie den

Schalter in die gew�nschte Position, kehren Sie dann zur

DOS-Ebene zur�ck, und geben Sie den Befehl \IMAUS ein.

(Wenn Ihre Maus drei Tasten, jedoch keinen Schalter f�r

die Betriebsartwahl hat, befolgen Sie bitte diese

Anleitungen.) Um die Maus als Microsoft-Maus (2 Tasten) zu

konfigurieren, installieren Sie sie an einem seriellen

Anschlu�. Nach Installieren der Maus booten Sie Ihren

Computer. Die Maus konfiguriert sich dann automatisch als

Microsoft-Maus. Um die Maus als Mouse System-Maus (3

Tasten) zu konfigurieren, dr�cken Sie nach Installieren

der Maus die linke Maustaste. Schalten Sie dann Ihren

Computer ein, und halten Sie die Maustaste gedr�ckt,

w�hrend der Computer bootet. Auf diese Weise wird die Maus

als Mouse System-Maus konfiguriert. Anstatt den Computer

aus- und wieder einzuschalten, k�nnen Sie einfach die

linke Maustaste gedr�ckt halten, den Stecker der Maus aus

dem seriellen Anschlu� herausziehen und wieder

hineinstecken.

2.     Die serielle PS/2-Maus

(Wenn Ihre Maus zwei Tasten hat, befolgen Sie bitte diese

Anleitungen.) Da die serielle PS/2-Maus sowohl an einem

seriellen Anschlu� als auch an einem Mausanschlu�

installiert werden kann, sollten Sie zuerst bestimmen,

�ber welche Art Anschlu� Ihr Computer verf�gt. Um die

serielle PS/2-Maus an einem seriellen Anschlu� zu

installieren, m�ssen Sie zuerst einen Adapter an den

Mausstecker anschlie�en. Ist dieser Adapter angeschlossen

und der Stecker mit dem seriellen Anschlu� Ihres Computers

verbunden, konfiguriert sich die Maus automatisch f�r die

Emulation der Microsoft-Maus. Um die serielle PS/2-Maus an

einem Mausanschlu� (auch "Pointing Device Port" genannt)

zu installieren, schlie�en Sie die Maus einfach direkt an

den Mausanschlu� an. Die Maus konfiguriert sich dann

automatisch als PS/2-Maus und emuliert die IBM PS/2-Maus.

3.     Installieren der Maus-Software

3.1    Installieren des Maustreibers

Um den Maustreiber zu installieren, befolgen Sie diese

Anleitungen.

1. Schalten Sie den Computer EIN, und legen Sie die

Maustreiberdiskette in Laufwerk A ein.

2. Geben Sie folgenden Befehl an der DOS-

Eingabeaufforderung ein:

A:\INSTALLD  [EINGABETASTE]

Das Installationsprogramm installiert jetzt die

Maustreiber-Software.

3.2    Testen der Maus

1.   Legen Sie die Maustreiberdiskette in Laufwerk A

ein.

2.   Geben Sie folgenden Befehl an der DOS-

Eingabeaufforderung ein:

A:\TESTD

In der rechten, unteren Ecke des daraufhin erscheinenden

Bildschirms sehen Sie ein Feld. In diesem Feld werden

Empfindlichkeitsgrad der Maus, IRQ-Konfiguration und COM-

Anschlu�konfiguration (oder Mausanschlu�konfiguration)

angezeigt.

3. Ein kleiner Zeiger (der die Form eines Diamanten in

einem K�stchen hat) erscheint in der Mitte des

Bildschirms. Die Bewegung des Zeigers auf dem Bildschirm

entspricht der Bewegung der Maus auf der

Schreibtischoberfl�che.

4. In der Mitte des Bildschirms sehen Sie drei (oder vier)

rechteckige Felder. Das untere Feld zeigt die Koordinaten

der Zeigerposition auf dem Bildschirm an. Diese �ndern

sich, wenn Sie die Maus bewegen. Dr�cken Sie nun

nacheinander jede Maustaste. Die anderen beiden (oder

drei) Felder werden dunkler und zeigen so an, welche

Maustaste Sie gerade dr�cken.

5. Um das Programm zu verlassen, bewegen Sie den Zeiger

auf die Schaltfl�che "Beenden" und dr�cken die linke

Maustaste, oder dr�cken Sie die Taste "B" auf der

Tastatur.

3.3    Einstellen der Maustreiberoptionen

Folgenden Optionen sind f�r den Maustreiber verf�gbar.

3.3.1  Hilfefunktion (/H)

Diese Option liefert eine kurze Erl�uterung der Maus- und

Befehlszeilenoptionen.

Befehlsformat: IMAUS /H

3.3.2  Maus-Software-Aufl�sung (/M)

Die Software-Aufl�sung bestimmt den Grad der Genauigkeit

und die Geschwindigkeit der Bewegung des Mauszeigers �ber

den Bildschirm. Eine h�here Aufl�sungsstufe erh�ht die

Geschwindigkeit der Zeigerbewegung. Eine niedrigere

Aufl�sung verringert die Zeigergeschwindigkeit und erh�ht

die Zeigergenauigkeit.

Befehlsformat: IMAUS /M (M=1-9)

Setzen Sie f�r den Buchstaben "M" eine Zahl (1-9) f�r die

gew�nschte Software-Aufl�sung ein. Die Standardeinstellung

f�r die Software-Aufl�sung ist 6.

3.3.3  Kommunikationsanschlu� ( N)

Der Begriff "Kommunikationsanschlu�" bezeichnet den

seriellen Anschlu� einiger Computer. Die Maus kann

entweder f�r COM1 oder f�r COM2 konfiguriert werden. Die

Standardeinstellung ist COM1.

Befehlsformat: IMAUS /N (N=1:COM1, N=2:COM2)

Anmerkung: Sie k�nnen Software-Aufl�sung und

Kommunikationsanschlu� gleichzeitig mit einem einzigen

Befehl einstellen:

Befehlsformat: IMAUS /MN

3.3.4  Entfernen aus dem Speicher (/R)

Falls Sie f�r die Ausf�hrung von Anwendungsprogrammen mehr

Speicherplatz ben�tigen, kann der Maustreiber aus dem

Speicher Ihres Computers entfernt werden. (Anmerkung: Die

Maus wird durch das Entfernen des Maustreibers aus dem

Speicher betriebsunf�hig, bis Sie den Treiber erneut

installieren.)

Befehlsformat: IMAUS /R

3.3.5  Dynamische Aufl�sung (/D)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, vergr��ert sich die

Strecke, die der Zeiger zur�cklegt, direkt proportional

zur Mausgeschwindigkeit auf der Schreibtischoberfl�che.

Mit anderen Worten: Die Geschwindigkeit der Maus hat nicht

nur Einflu� auf die Zeigergeschwindigkeit, sondern auch

auf die Strecke, die der Zeiger zur�cklegt. Je schneller

Sie die Maus bewegen, umso gr��er ist die vom Zeiger auf

dem Bildschirm zur�ckgelegte Strecke, und umgekehrt.

Detailliertere Informationen �ber diese Funktion k�nnen

Sie in der LIESMICH-Datei nachlesen, die Sie mit Hilfe von

LIESMICH.EXE aufrufen.

Befehlsformat: IMAUS /D

3.3.6  Umschalten zwischen rechter und linker Maustaste (/L)

Wenn Sie Linksh�nder sind, k�nnen Sie mit dieser Option

die Links/Rechts-Konfiguration der Maustasten ver�ndern.

Befehlsformat: IMAUS /L

4.     Verbessern der Sichtbarkeit des Zeigers

Wenn Sie mit Windows arbeiten, werden Sie vielleicht

feststellen, da� der Zeiger bei seiner Bewegung �ber den

Bildschirm kaum zu sehen ist. Ein Dienstprogramm

invertiert die Farbe des Zeigers, wodurch dieser besser

sichtbar wird. Das Programm unterst�tzt sowohl EGA LCD-

als auch VGA LCD-Anzeigen. (Installationsanleitungen

k�nnen sie in der LIESMICH-Datei nachlesen, die Sie mit

Hilfe von LIESMICH.EXE aufrufen.

4.1    EGA LCD-Anzeige

Geben Sie bitte folgenden Befehl ein:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\EGA.DRV EGA1.DRV [EINGABETASTE]

COPY X: EGA.DRV C:\WINDOWS\SYSTEM [EINGABETASTE]

4.2    VGA LCD-Anzeige

Geben Sie bitte folgenden Befehl ein:

REN C:\WINDOWS\SYSTEM\VGA.DRV VGA1.DRV [EINGABETASTE]

COPY X: VGA.DRV C:\WINDOWS\SYSTEM [EINGABETASTE]

Anmerkung:

1  "X" steht f�r das Laufwerk, in das Sie die Diskette

einlegen.

2  In den Beispielen wird vorausgesetzt, da� der Pfadname

C:\WINDOWS ist; wenn dies nicht der Fall ist, verwenden

Sie an dieser Stelle Ihren Pfadnamen. Wenn Sie jetzt

Windows starten, erscheint ein schwarzer Zeiger auf dem

LCD-Bildschirm.