FRANAIS

1.     Choix du mode souris  2 ou 3 boutons

(Si vous disposez d'une souris  trois boutons, veuillez

suivre les instructions suivantes.) La souris  trois

boutons prsente un interrupteur, situ sur sa face

infrieure, permettant de slectionner un mode de

fonctionnement  2 ou 3 boutons. Pour configurer la souris

comme une souris Microsoft (2 boutons), placez le

commutateur sur la position "Microsoft". Pour une souris

du type Mouse System (3 boutons), choisissez la position

"Mouse System". Si vous souhaitez changer de mode par la

suite, une fois l'installation accomplie, slectionnez la

position de commutateur choisie, retournez sous DOS et

tapez la commande \ISOURIS.

(Si vous disposez d'une souris  trois boutons qui n'est

pas munie de commutateur, veuillez suivre les instructions

suivantes.) Pour configurer une souris comme souris

Microsoft Mouse (2 boutons), installez la souris sur le

port srie. Une fois la souris installe, ramorcez votre

ordinateur. La configuration de la souris sera

automatiquement dfinie comme souris Microsoft Mouse. Une

fois la souris installe, pour configurer la souris comme

souris Microsoft Mouse (3 boutons), appuyez sur le bouton

gauche de la souris et maintenez-le  enfonc alors que

vous remettez votre ordinateur sous tension. La souris

sera alors configure comme souris Mouse System. Si vous

voulez viter de ramorcer votre ordinateur, vous pouvez

de la mme manire, tout en maintenant le bouton gauche de

la souris enfonc, dbrancher la souris du port srie pour

la connecter aussitt.

2.     Souris srie PS/2

(Si vous disposez d'une souris  deux boutons, veuillez

suivre les instructions suivantes.) Comme la souris PS/2

peut tre indiffremment installe sur un port srie ou

souris, il est avant tout ncessaire de dterminer le type

de port disponible sur votre ordinateur. Pour installer

une souris PS/2 sur un port srie, il vous faut d'abord

connecter un adaptateur sur le connecteur souris. Il

suffit ensuite de fixer le connecteur muni de l'adaptateur

sur le port srie de votre ordinateur et la configuration

de la souris sera automatiquement dfinie comme souris de

type Microsoft. Pour installer une souris PS/2 sur un port

souris (port habituellement rserv aux priphriques de

pointage et portant la mention "PDP"), la souris peut tre

connecte directement sur le port souris. Dans ce cas, la

configuration de la souris sera automatiquement dfinie

comme souris PS/2, mulant une souris IBM PS/2.

3.     Installation du logiciel

3.1    Installation du contrleur de priphrique souris

Pour installer le contrleur de priphrique souris,

veuillez procder comme suit :

1. Mettez votre ordinateur SOUS tension et insrez la

disquette comportant le gestionnaire dans le lecteur A.

2. En rponse au message d'attente DOS, tapez la commande

suivante :

A:\INSTALLF  [ENTREE]

Le programme d'installation procdera alors

l'installation du contrleur de priphrique souris.

3.2    Tester la souris

1. Insrez la disquette comportant le gestionnaire dans le

lecteur A.

2. En rponse au message d'attente DOS, tapez la commande

suivante :

A:\TESTF

Un tableau, apparaissant dans l'angle infrieur droit de

l'cran, indique le degr de sensibilit de la souris, la

configuration des niveaux d'interruption (IRQ) ainsi que

la configuration du port COM (ou port souris) utilis.

3. Un pointeur (en forme de diamant contenu dans un cadre)

apparat au centre de l'cran. Le mouvement du pointeur

sur l'cran correspond aux mouvements effectus par la

souris sur votre bureau.

4. Des cases rectangulaires, au nombre de trois (ou

quatre), sont affiches au centre de l'cran. La case du

bas indique les coordonnes du pointeur sur l'cran. Notez

que les coordonnes x et y varient quand vous dplacez la

souris. Appuyez successivement sur chacun des boutons de

la souris. Les deux (ou trois) autres cases rectangulaires

s'obscurcissent en fonction du bouton sollicit.

5. Pour quitter le programme test, positionnez le curseur

sur le bouton "Quitter" et appuyez sur le bouton gauche de

la souris, ou appuyez sur la touche "Q" du clavier.

3.3    Rglages des options du contrleur de priphrique souris

Les options suivantes sont disponibles pour le rglage du

gestionnaire de priphrique.

3.3.1  Fonction Aide (/H)

Cette option fournit une courte explication sur les

options et commandes de la souris.

Syntaxe : ISOURIS /H

3.3.2  Rsolution du logiciel souris (/M)

La rsolution du logiciel dtermine la prcision et la

vitesse de dplacement du pointeur sur l'cran. A une

rsolution leve correspond une vitesse leve du curseur

et, rciproquement,  une rsolution faible, correspond

une vitesse plus faible mais une plus grande prcision de

dplacement du curseur.

Syntaxe : ISOURIS /M (M = 1-9)

Remplacez la lettre "M" par une valeur de 1  9 selon la

rsolution logicielle souhaite. La valeur attribue  la

rsolution logicielle par dfaut est 6.

3.3.3  Port de communication ( N)

L'option de port de communication se rapporte aux ports

srie prsents sur certains ordinateurs. La souris peut

tre indiffremment connecte au port COM1 ou COM2. Le

port utilis par dfaut est COM1.

Syntaxe : ISOURIS  N (N = 1:COM1, N = 2:COM2)

Note :  Il est possible de dfinir simultanment

rsolution logicielle et port de sortie en utilisant la

commande suivante :

Syntaxe : ISOURIS /MN

3.3.4  Retrait de la mmoire (/R)

Si vous avez besoin de plus de mmoire pour excuter

certaines applications, il est toujours possible de

retirer le contrleur de priphrique souris de la mmoire

de votre ordinateur. (Note : La souris n'est plus

oprationnelle tant que le contrleur de priphrique

correspondant n'est pas rinstall.)

Syntaxe : ISOURIS /R

3.3.5  Rsolution dynamique (/D)

Lorsque cette fonction est active, vous remarquerez que

la distance parcourue par le curseur sur l'cran augmente

proportionnellement  la vitesse du mouvement de

dplacement de la souris sur le bureau. En d'autres

termes, la vitesse de la souris influe non seulement sur

la vitesse de dplacement du curseur, mais aussi sur la

distance parcourue par le curseur. Ainsi, plus la vitesse

de dplacement de la souris est leve, plus la distance

parcourue par le curseur est grande, et rciproquement.

Pour plus d'information au sujet de cette fonction,

veuillez consulter le fichier LisezMoi en lanant

l'utilitaire LISEZMOI.EXE.

Syntaxe : ISOURIS /D

3.3.6  Slection du bouton gauche (/L)

Cette option concerne les utilisateurs gauchers et permet

d'inverser l'utilisation des boutons droit et gauche de la

souris.

Syntaxe : ISOURIS /L

4.     Amlioration de l'aspect du curseur

Sous Windows, le curseur peut tre difficilement visible

durant son dplacement sur l'cran. Cet utilitaire permet

dans ce cas d'inverser les couleurs du curseur, afin de le

mettre en vidence. Cet utilitaire peut tre utilis sur

cran LCD de type EGA et VGA. (Pour plus d'information sur

l'installation, veuillez consulter le fichier LisezMoi en

lanant l'utilitaire LISEZMOI.EXE.)

4.1    Ecran LCD EGA

Veuillez taper les commandes suivantes :

REN  C:\WINDOWS\SYSTEM\EGA.DRV  EGA1.DRV [ENTREE]

COPY X:EGA.DRV  C:\WINDOWS\SYSTEM [ENTREE]

4.2    Ecran LCD VGA

Veuillez taper les commandes suivantes :

REN  C:\WINDOWS\SYSTEM\VGA.DRV  EGA1.DRV [ENTREE]

COPY X:VGA.DRV  C:\WINDOWS\SYSTEM [ENTREE]

Note :

1  X prcise l'unit de  disquette sur laquelle se trouve

le contrleur de priphrique.

2  Dans l'exemple prcdent, C:\WINDOWS indique le chemin

du rpertoire contenant Windows ; modifiez ce chemin si

ncessaire. Au dmarrage de Windows, vous verrez

apparatre un pointeur noir sur l'cran LCD.