Vulcanair (ex Partenavia) P68 C

Modello e dinamiche di Massimo Taccoli,

Grafica textures di Gerardo Taccoli

Il modello con marche I-XDUE

Il modello USA con marche N-71SR

La cabina e il posto di pilotaggio

L’aereo

Il prototipo di questo bimotore leggero a sei/sette posti , progettato dall’Ing Luigi Pascale volò il 25 maggio 1970. Esso disponeva di due motori AVCO Lycoming IO-360 da 203 Cv.

Dopo 13 esemplari di serie fu realizzata la versione P68B con un allungamento della fusoliera di 15.2 cm davanti l’ala, in corrispondenza del posto di pilotaggio, per consentire una migliore sistemazione per il pilota. Questa versione entrò in produzione all’inizio del 1974. Verso la fine del 1979 essa fu sostituita dalla versione P68C, oggetto di questo modello, ulteriormente migliorata allungando il muso per l’inserimento di un radar meteorologico. In seguito nel 1980 fu omologato il P68C-TC con motori turbocompressi AVCO Lycoming TIO-360-C1A6D da 213 cv.

In collaborazione con la Sportavia Putzer tedesca fu poi sviluppata una nuova versione specializzata per il pattugliamento e l’osservazione . Questa ultima versione fu denominata Observer, essa aveva un nuovo tronco anteriore di fusoliera che incorporava un muso in plexiglas, per consentire una migliore visibilità. Di questa ultima versione ne sono stati costruiti un discreto numero di esemplari ed è attualmente usata, tra vari altri utilizzatori nel mondo, anche dalla POLIZIA italiana, nella nuovissima versione Observer 2 che lo impiega per il controllo del traffico con le sofisticate telecamere installate sul muso e sul ventre.

Le linee eccezionalmente pulite del P68C sono il risultato di molte ore di prove nella galleria del vento e consentono all’aereo una velocità di 200 mph  (322 km/h.) ed un rateo di salita di 1500 ft/min (7.6 m/sec) valori raramente ottenuti da aerei bimotori con carrello fisso. La massima autonomia a velocità di crociera è di 1525 miglia nautiche (2825 Km)  (con 45' di riserva) al 55% di potenza e a 12000 ft con i serbatoi standard da 184 galloni US.

Caratteristiche e specifiche.

| Motori (n°2 Lycoming) | IO 360 A1 B6 (200 HP) |
| --- | --- |
| Max. Peso di rampa | 2100 kg 4630 lb |
| Max. peso al decollo | 2084 kg 4594 lb |
| Max. peso all’atterraggio | 1980 kg 4365 lb |
| Peso a vuoto standard | 1320 kg 2910 lb |
| Max. carico utile | 780 kg 1720 lb |
| Capacità carburante | 696 lt 184 USG |
| Numero di posti | 6 |
| Capacità bagagli | 0,56 mc 20 cu.ft |

| Max Velocità al livello del mare. | 320 km/h 173 kts |
| --- | --- |
| Max. Autonomia Alla Velocità di crociera (@ 75% & 7500 ft) | 306 km/h 165 kts |
| Rateo di salita (2 Motori a livello del mare @ MTOW) | 6,3 m/s 1240 fpm |
| Rateo di salita (1 Motore al livello del mare @ MTOW) | 1,1 m/s 210 fpm |
| Velocità di stallo (full flaps) | 115 km/h 62 kts |
| Quota di servizio (2 motori) | 6020 mt 19750 ft |
| Quota di servizio (1 motore) | 1753 mt 5750 ft |
| Max. Autonomia ( migliore autonomia @ 7000 ft) | 2965 km 1525 nm |
| Distanza di decollo su ostacolo di 15 m. (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 400 mt 1312 ft |
| Distanza di decollo (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 240 mt 787 ft |
| Distanza di atterraggio su ostacolo di 15 m. (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 600 mt 1969 ft |
| Distanza di atterraggio (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 200 mt 656 ft |
| Fattore di carico | + 3,74g - 1,50 g |

Dimensioni

| Apertura Alare | 12.00 m |
| --- | --- |
| Lunghezza | 9.55 m |
| Altezza | 3.40 m |
| Superfice alare | 18.60 m² |

Il modello

Il modello è stato realizzato con il programma FSDS della Abacus ed ha tutte le parti mobili, alettoni , flaps, piano di coda completamente mobile come per l’aereo vero oltre che a ruote girevoli e ruotino anteriore sterzante con il timone.

L’interno della cabina che mostra le figure del pilota e del copilota, è stato realizzato in modo dettagliato con sedili e poltrone realizzati sulla base di disegni e fotografie dell’aereo.

Il Pannello opera di Marco Spada ricopia abbastanza fedelmente la disposizione ed il tipo degli strumenti esistenti. Per gli strumenti si è ricorso all’uso di quelli di default per fs2002/pro.

Il modello comprende due serie di textures per due diversi esemplari con tipiche livree usate da aerei con immatricolazioni italiana e degli Stati Uniti. La grafica delle textures è state realizzata da mio fratello Gerardo

Installazione

L’archivio compresso, contiene il modello, due serie di texture ed il pannello.

Per i suoni si è optato per  quelli di default del Cessna C180 data la somiglianza dei motori del P68C con quello installato nel Cessna.

Estrarre il contenuto dell’archivio in forma compressa direttamente nella directory aircraft di fs2002. Ogni file andrà direttamente al suo posto.

Massimo Taccoli

www.maxtac.it

e.mail maxtaccoli@tiscali.it

Roma, 9 Giugno 2002