Max take-off weight – 210 t, max landing weight – 175 t.

Max payload – 42 t, design payload – 23 t, fuel load – 80 t

Range with max payload – 1944 nm, 	max range – 2700 nm

Cruise speed – 850-900 kph, Mach .77-.82.

Long range cruise altitude – 11000 m

Max IAS – 670 kph, Mach .88

Take–off roll – 2600 m, Landing roll – 2300 m

TAKE-OFF SPEEDS

| Weight, Т | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speed, kph |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | 235 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| VR | 245 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 288 | 290 |
| V2 | 345 | 345 | 355 | 370 | 380 | 390 | 400 | 405 |
| V flaps retracting | 320 |  |  |  | 340 |  |  |  |
| V flaps full retracting | 390 |  |  |  | 410 |  |  |  |

LANDING SPEEDS

| Weight, Т | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speed, kph |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Landing Gear down | 410 |  |  |  | 430 |  |  | 430 |  |
| Flaps 15* | 390 |  |  |  | 410 |  |  | 420 |  |
| 3 turn | 350 |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  |
| Flaps 25* | 330 |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  |
| 4 turn | 300 |  |  |  | 320 |  |  | 330 |  |
| Flaps 40* | 280 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| Final speed | 235 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 |

STALL

| Weight, Т | Flaps, deg. | Stall, kph |
| --- | --- | --- |
| 140 | 0 | 220 |
|  | 20 | 200 |
|  | 30 | 180 |
|  | 40 | 175 |
| 170 | 0 | 255 |
|  | 20 | 230 |
|  | 30 | 210 |
|  | 40 | 190 |
| 200 | 0 | 270 |
|  | 20 | 245 |
|  | 30 | 215 |
|  | 40 | 205 |

# MACH numbers for cruising

Mass, T    130	 140	 150	 160	 170	 180	 190

Alt,m

11 100     0.80	0.81	0.81	0.82	0.82	----	----

10 600     0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	0.82	----

10 100     0.79	0.80	0.80	0.80	0.81	0.81	0.82

9 600     0.78	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81

9 100     0.77	0.78	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81

8 600     0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.80

8 100     0.75	0.76	0.77	0.77	0.78	0.79	0.79

# Optimum Altitude, m

Distance, km

HDG  0 - 179	            HDG  180 - 359

500	        8 100	                             8 600

600	        9 100	                             9 600

700	      10 100	                           10 600

800	      11 100	                           10 600

900+     10 100 … 11 100	                10 600