Vulcanair (ex Partenavia) P68 C

Modello per fs2002 e fs2004

Modello e dinamiche di Massimo Taccoli,

Grafica textures di Massimo e Gerardo Taccoli

L’aereo soggetto di questa riproduzione P68C - 3A-MOI

Il modello

L’aereo

Il prototipo di questo bimotore leggero a sei/sette posti , progettato dall’Ing Luigi Pascale volò il 25 maggio 1970. Esso disponeva di due motori AVCO Lycoming IO-360 da 203 Cv.

Dopo 13 esemplari di serie fu realizzata la versione P68B con un allungamento della fusoliera di 15.2 cm davanti l’ala, in corrispondenza del posto di pilotaggio, per consentire una migliore sistemazione per il pilota. Questa versione entrò in produzione all’inizio del 1974. Verso la fine del 1979 essa fu sostituita dalla versione P68C, oggetto di questo modello, ulteriormente migliorata allungando il muso per l’inserimento di un radar meteorologico. In seguito nel 1980 fu omologato il P68C-TC con motori turbocompressi AVCO Lycoming TIO-360-C1A6D da 213 cv.

In collaborazione con la Sportavia Putzer tedesca fu poi sviluppata una nuova versione specializzata per il pattugliamento e l’osservazione . Questa ultima versione fu denominata Observer, essa aveva un nuovo tronco anteriore di fusoliera che incorporava un muso in plexiglas, per consentire una migliore visibilità. Di questa ultima versione ne sono stati costruiti un discreto numero di esemplari ed è attualmente usata, tra vari altri utilizzatori nel mondo, anche dalla POLIZIA italiana, nella nuovissima versione Observer 2 che lo impiega per il controllo del traffico con le sofisticate telecamere installate sul muso e sul ventre.

Le linee eccezionalmente pulite del P68C sono il risultato di molte ore di prove nella galleria del vento e consentono all’aereo una velocità di 200 mph  (322 km/h.) ed un rateo di salita di 1500 ft/min (7.6 m/sec) valori raramente ottenuti da aerei bimotori con carrello fisso. La massima autonomia a velocità di crociera è di 1376 miglia nautiche (2550 Km)  (con 45' di riserva) al 55% di potenza e a 10000 ft con i serbatoi standard da 184 galloni US.

Caratteristiche e specifiche.

| Motori (n°2 Textron Lycoming) | IO 360 A1 B6 (200 HP) |
| --- | --- |
| Max. Peso di rampa | 2100 kg 4630 lb |
| Max. peso al decollo | 2084 kg 4594 lb |
| Max. peso all’atterraggio | 1980 kg 4365 lb |
| Peso a vuoto standard | 1350 kg 2976 lb |
| Max. carico utile | 750 kg 1653 lb |
| Capacità carburante | 696 lt 184 USG |
| Numero di posti | 6 |
| Capacità bagagli | 0,56 mc 20 cu.ft |

| Max Velocità al livello del mare. | 322 km/h 174 kts |
| --- | --- |
| Max. Autonomia Alla Velocità di crociera (@ 75% & 12000 ft) | 315 km/h 170 kts |
| Rateo di salita (2 Motori a livello del mare @ MTOW) | 6,3 m/s 1240 fpm |
| Rateo di salita (1 Motore al livello del mare @ MTOW) | 1,1 m/s 210 fpm |
| Velocità di stallo (full flaps) | 115 km/h 62 kts |
| Quota di servizio (2 motori) | 6096 mt 20000 ft |
| Quota di servizio (1 motore) | 1753 mt 5750 ft |
| Max. Autonomia ( migliore autonomia @ 10000 ft) | 2550 km 1376 nm |
| Distanza di decollo su ostacolo di 15 m. (50ft) (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 415 mt 1360 ft |
| Distanza di decollo (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 230 mt 755 ft |
| Distanza di atterraggio su ostacolo di 15 m. (50ft) (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 485 mt 1590 ft |
| Distanza di atterraggio (ISA, liv. mare, MLW, senza vento) | 200 mt 656 ft |
| Fattore di carico | + 3,8 G -1,52 G |

Dimensioni

| Apertura Alare | 12.00 m |
| --- | --- |
| Lunghezza | 9.55 m |
| Altezza | 3.40 m |
| Superfice alare | 18.60 m² |

Il modello

Il modello è stato realizzato con il programma FSDS Versione 2.24 della Abacus ed ha tutte le parti mobili, alettoni , flaps, piano di coda completamente mobile, come per l’aereo vero,  oltre che carrello con ammortizzatori , ruote girevoli e ruotino anteriore sterzante con il timone.

L’interno della cabina che mostra le figure del pilota e del copilota, è stato realizzato in modo dettagliato con sedili e poltrone realizzati sulla base di disegni e fotografie dell’aereo.

Il pannello presente nel presente modello è default del Cessna C180 , ma si consiglia vivamente di scaricare dalla rete il pannello 2D con viste fotorealistiche panoramiche, specifico per questo modello, che è stato realizzato da Arne Bartels e Jean-Pierre Langer. Questo pannello è realizzato in due versioni una per fs2002 ed una per fs2004 .I nomi dei files di questi pannelli, per le versioni per fs2002 e per fs2004 reperibili in rete, sono rispettivamente :

P68_panel_2k2.zip

P68_panel_2k4.zip

Il modello è relaizzato con i colori di un aereo - 3A-MOI - registrato presso il principato di Monaco raffigurato nella foto in testa al presente testo. Le texture del modello sono fotoriflettenti come anche i vetri e il parabrezza dell’abitacolo.

Installazione

L’archivio compresso, contiene il modello e le texture , il pannello ed i suoni sono aliased a quelli di default del Cessa c182.

Il presente testo è contenuto nella cartella documents.

Estrarre il contenuto dell’archivio in forma compressa direttamente nella directory aircraft di fs2002/fs2004. Ogni file andrà direttamente al suo posto.

Massimo Taccoli

Sito Web:  www.maxtac.it

e.mail maxtaccoli@libero.it

Roma, 27 Ottobre 2003