Fra KZ4 manualen:

Ydelser:

Alt målt under følgende forhold:

Flyvevægt					1900 kg

Vind					10 kts

Temp. 					20 grader celcius

Barometerstand 				1019 mb

Start – og landingsbane 			gras

Højde 					0 m

Propel 					Airscrew, 2 5672/1

Fartangivelse er indíkeret hastighed		IAS

Marchhastigheder:

Motoromdrejninger 	1900	 o/min		165 km/t

-	2100	   -		190 km/t

-	2300	   -		200 km/t

Stigning:

Bedste hastighed for stigning:		120 km/t

Stigehastighed				3,5 m/s

Stigetid til 		500 m		2,5 min.

-        -		1000 m		6,0 min.

Glidning:

Bedste glidehastighed uden flaps:		130 km/t

Start:

Startrullestrækning				130 m

Startdistance til 15m højde, flaps, takeoff	299 m

Landing:

Landingsdistance fra 15 m, flaps, helt ude:	288 m

Landingsafløb 				155 m