GSH-PC                         - 1 -                         Norms.doc

----------------------------------------------------------------------

Beschreibung der Modi, die von GSHPC (V-4.4) unterst�tzt werden:

================================================================

Das Videosignal zeigt ein Farbbalkentestbild mit folgender

Reihenfofge der Farben an (von links nach rechts);

wei� / gelb / hellblau / gr�n / lila / rot / blau / schwarz

1./ Martin Modi

===========

Martin-Modi sind eine Entwicklung von Martin H. G3OQD.

Die Martin Modi sind alle Free-Run Modi.

Norm-      | Farbe  |   Aufl�sung #1 |   Aufl�sung #2 | Bildformat

Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H

-----------+--------+----------------+----------------+------------

Martin-M1: | G-B-R  |   320 x 256    |   320 x 256    |    4:3

Martin-M2:*| G-B-R  |   160 x 256    |   160 x 256    |    4:3

Martin-M3: | G-B-R  |   320 x 128    |   320 x 256    |    4:3

Martin-M4: | G-B-R  |   160 x 128    |   160 x 128    |    4:3

*  M2 kann in M4 empfangen werden.

#1 Aufl�sung der Bild�bertragung

#2 Im GSH-PC dargestellte Aufl�sung

Green           Blue             Red

|<------------->|<------------->|<----------->|

+-------+       +-+ +-+ +-+ +-+ +---+   +---+

|       |       | | | | | | | | |   |   |   |

|       |       | | | | | | | | |   |   |   |

|       |       | | | | | | | | |   |   |   |      |

--+ ++       +-------+ +-+ +-+ +-+ +-+   +---+   +---+ ++

| |                                                | |

+-+                                                +-+

5ms|(synch)      M1/M3 3x147 ms                     |

5ms|(synch)      M2/M4 3x 73 ms                     |

|<---------------------------------------------->|

2./ Scottie Modi

============

Die Scottie Modi sind von GM3SBC entwickelt worden.

Die Scottie Modi sind alle Free-Run Modi.

Norm-      | Farbe  |  Aufl�sung #1  |  Aufl�sung #2  | Bildformat

Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H

-----------+--------+----------------+----------------+-------------

Scottie-S1 | G-B-R  |   320 x 256    |   320 x 256    |   4:3

Scottie-S2*| G-B-R  |   320 x 128    |   160 x 250    |   4:3

Scottie-S3 | G-B-R  |   320 x 128    |   320 x 128    |   4:3

Scottie-S4 | G-B-R  |   160 x 128    |   160 x 128    |   4:3

Scottie-DX | G-B-R  |   320 x 256    |   320 x 256    |   4:3

*  S2 kann in S4 empfangen werden.

#1 Aufl�sung der Bild�bertragung

#2 Im GSH-PC dargestellte Aufl�sung

GSH-PC                         - 2 -                         Norms.doc

----------------------------------------------------------------------

Green             Blue             Red

|<------------->|<------------->| |<------------->|

+-------+       +-+ +-+ +-+ +-+    +---+   +---+

|       |       | | | | | | | |    |   |   |   |

|       |       | | | | | | | |    |   |   |   |

|       |       | | | | | | | |    |   |   |   |

--+       +-------+ +-+ +-+ +-+ +-+ ++   +---+   +--+-

|                               | |               |

|                               +-+               |

|       S1/S3    3 x 140 ms  +  9ms (synch)       |

|       S4       3 x  90 ms  +  9ms (synch)       |

|       SDX      3 x 347 ms  +  9ms (synch)       |

|<----------------------------------------------->|

3./ Wraase SC-2 Farmbmodi

=====================

SC-1 und SC-2 sind Warenzeichen von Volker Wraase in Kiel.

Die SC-2 Farbmodi sind alle Free-Run Modi.

Norm-      | Farbe  |  Aufl�sung #1  |  Aufl�sung #1  | Bildformat

Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H

-----------+--------+----------------+----------------+------------

SC-2  30s  | R-G-B  |   256 x 128    |   320 x 128    |   4:3

SC-2  60s  | R-G-B  |   256 x 256    |   320 x 256    |   4:3

SC-2 120s  | R-G-B  |   512 x 256    |   320 x 256    |   4:3

SC-2 180s  | R-G-B  |   512 x 256    |   320 x 256    |   4:3

#1 Aufl�sung der Bild�bertragung

#2 Im GSH-PC dargestellte Aufl�sung

Red                 Green                Blue

|<-------------->|------------------------->|<------------->|

+---+   +---+   +------------+             +-+ +-+ +-+ +-+

|   |   |   |   |            |             | | | | | | | |

|   |   |   |   |            |             | | | | | | | |

|   |   |   |   |            |             | | | | | | | |

-+ ++   +---+   +---+            +-------------+ +-+ +-+ +-+ ++ +

| |                |                          |              | |

+-+                |                          |              +-+

5ms|(synch)         |                          |              |

|      58 ms     |  SC_2 30s  117 ms        |     58 ms    |

|      58 ms     |  SC_2 60s  117 ms        |     58 ms    |

|     117 ms     |  SC_2 120s 235 ms        |    117 ms    |

|     235 ms     |  SC_2 180s 235 ms        |    235 ms    |

|<-------------->|<------------------------>|<------------>|

GSH-PC                         - 3 -                         Norms.doc

----------------------------------------------------------------------

3. ROBOT Farbmodi

==============

Die Robot Farbmodi sind von ROBOT RESEARCH, INC. San Diego CA9211

entwickelt worden (Robot-1200c). Sie waren urspr�nglich keine

Free-Run Modi, aber umgebaute Robot-1200c und kompatible Ger�te

mit Martin-Eprom k�nnen alle dieser Modi auch in Free-Run Modus

empfangen. GSH-PC kann diese Modi wahlweise Free-Run oder normal

empfangen.

Norm-      | Farbe  |  Aufl�sung #1  |  Aufl�sung #2  | Bildformat

Benennung  |        | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen |   B x H

-----------+--------+----------------+----------------+------------

ROBOT 12s  | Y-U-V  |   160 x 120 *A |   160 x 120    |   4:3

ROBOT 24s  | Y-U-V  |   320 x 120 *B |   320 x 120    |   4:3

ROBOT 36s  | Y-U-V  |   320 x 240 *A |   320 x 240    |   4:3

ROBOT 72s  | Y-U-V  |   320 x 240 *B |   320 x 240    |   4:3

#1 Aufl�sung der Bild�bertragung

#2 Im GSH-PC dargestellte Aufl�sung

*A Typ-A: Farbinformation nur f�r jede 2. Zeile

*B Typ-B: Farbinformation f�r alle Zeilen

Typ-A: Erste und alle ungerade Zeilen; mit Farbinformation R-Y.

____

|    ----____                       ################

|            ----____              +################+

|                    ----____      |################|

--+ ++                            ------+                + +--

| |                                                    | |

+-+                                 | |                +-+

10,5ms| |   12s-Mode    90ms        4,5ms | |     45ms       |

7ms | |   36s-Mode    60ms          3ms | |     30ms       |

-/-/<------------------------------->/-/<-------------->|

Helligkeit (Y)     Farbsync.   R-Y

Typ-A: Zweite und alle gerade Zeilen; mit Farbinformation B-Y.

____                             _

|    ----____                    | |################

|            ----____            | +################+

|                    ----____    |  ################|

--+ ++                            ----+                  + +--

| |                                                    | |

synch.+-+                                 | |                +-+

10,5ms| |   12s-Mode    90ms        4,5ms | |     45ms       |

7ms | |   36s-Mode    60ms          3ms | |     30ms       |

-/-/<------------------------------->/-/<-------------->|

Helligkeit (Y)     Farbsync.   B-Y

GSH-PC                         - 4 -                         Norms.doc

----------------------------------------------------------------------

Typ-B. Alle Zeilen mit R-Y und B-Y.

___                                    _

|   ---___                  ###########| |############

|         ---___           +###########+ +############+

|               ---___     |###########   ############|

--+ ++                     -----+                          + +--

| |                                                      | |

synch.+-+                         | |           | |            +-+

12 ms | |   24s-Mode    88 ms     | |   44 ms   | |    44ms    |

12 ms | |   72s-Mode   138 ms     | |   69 ms   | |    69ms    |

/-/<----------------------->/-/<--------->/-/<---------->|

6 ms   R-Y    6 ms   B-Y

Helligkeit (Y)    1.Farbsync.   2.Farbsync.

Schwarz/wei� Modi

=================

Die S/W Modi waren urspr�nglich kein Free-Run Modi, sie werden aber

von sehr vielen Ger�ten so stabil gesendet, da� sie Free-Run

empfangen werden k�nnen. GSH-PC kann alle S/W modi wahlweise Free-Run

oder normal empfangen.

Norm-      | Farbe  |  Aufl�sung #1  |  Aufl�sung #2  | Format

Benennung  |  B/W   | Pixel x Zeilen | Pixel x Zeilen | B x H

-----------+--------+----------------+----------------+--------

SC-1   8s  | Hellig.|   128 x 128    |   160 x 128    |  1:1

SC-1  16s  | Hellig.|   256 x 128    |   320 x 128    |  1:1

SC-1  16sq | Hellig.|   128 x 256    |   160 x 256 *  |  1:1

SC-1  32s  | Hellig.|   256 x 256    |   320 x 256    |  1:1

Robot  8s  | Hellig.|   160 x 120    |   160 x 120    |  4:3

Robot 12s  | Hellig.|   320 x 120    |   320 x 240    |  4:3

Robot 24s  | Hellig.|   320 x 240    |   320 x 240    |  4:3

Robot 36s  | Hellig.|   320 x 240    |   320 x 240    |  4:3

#1 Aufl�sung der Bild�bertragung

#2 Im GSH-PC dargestellte Aufl�sung

*  SC-1 16s "quasi" kann in SC-1 8s modus empfangen werden.

wei�

____----+

____----        |

schwarz  ____----                |

--+ +----                        ++ +--

| |                             | |

+-+                             +-+

|                               |

SC-1   8s    |5ms           60 ms            |

SC-1  16s    |5ms          120 ms            |

SC-1  16sq   |5ms           60 ms            |

SC-1  32s    |5ms          120 ms            |

ROBOT  8s:   |10ms          66 ms            |

ROBOT 12s:   |7ms          100 ms            |

ROBOT 24s    |12s          100 ms            |

ROBOT 36s:   |12s          150 ms            |

|<----------------------------->|

GSH-PC                         - 5 -                         Norms.doc

----------------------------------------------------------------------

Beschreibung des VIS-CODEs

==========================

Der VIS-Code wird von sehr vielen Ger�ten benutzt, um die Gegen-

station gleich am Bildanfang in den richtigen SSTV-Modus zu

schalten. Dabei wird der Vertical Synchron Impuls mit einem

10-bit Digitalcode moduliert. Es handelt sich um einen seriellen

7-bit Kode + ein Parity (even) und jeweils 1 Start- und Stopbits.

1900 Hz         1900 Hz

------------+ +------------+ +-start-bit                     +-

gray     | |    gray    | |   example-code = 43 dez.      |

| |            | | b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 parity   |

| |            | V                               |

| | "0"=1300 Hz|  +--+  +--+  +--+  +--+  stop   |

+-+     1200 Hz+--+  |  |  |  |  |  |  |  +--+---+

10ms "1"=1100 Hz      +--+  +--+  +--+  +--+

|           | |            |                             |   |

| ca.300 ms | | ca.300 ms  |      10x30ms = 300ms        | t*|

|<----------/-/<---------->|<--------------------------->|<->|

*t ist das Zeilensynchronsignal der ersten Zeile. Zeit abh�ngig

vom jeweiligen SSTV Modus.

Die Bedeutung der einzelnen Bits (mit Ausnahmen);

MSB (most significant bit)

|

V

+---+---+---+---+---+---+---+---+

| P | b7| b6| b5| b4| b3| b2| b1|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

|   |   |   |   |   |   |   |

|   |   |   |   |   | +---+---+

|   |   |   |   |   | | 0 | 0 | -> Color composite video

|   |   |   |   |   | | 0 | 1 | -> b/w   Red

|   |   |   |   |   | | 1 | 0 | -> b/w   Green

|   |   |   |   |   | | 1 | 1 | -> b/w   Blue

|   |   |   |   |   | +---+---+

|   |   |   |   |   |     Horizontalaufl�sung

|   |   |   |   | +---+   ==================

|   |   |   |   | | 0 | -> 128/160  Pixel

|   |   |   |   | | 1 | -> 256/320  Pixel

|   |   |   |   | +---+

|   |   |   |   |         Vertikalalaufl�sung

|   |   |   | +---+       ===================

|   |   |   | | 0 | -----> 128/120  Zeilen

|   |   |   | | 1 | -----> 256/240  Zeilen

|   |   |   | +---+

|   |   |   |         Hersteller / Typ

| +---+---+---+       ================

| | 0 | 0 | 0 | --->  ROBOT

| | 0 | 0 | 1 | --->  Wraase SC-1

| | 0 | 1 | 0 | --->  Martin  (G3OQD)

| | 0 | 1 | 1 | --->  Scottie (GM3SBC) & Wraase SC-2

| | 1 | 0 | 0 | --->  AVT-Mode & Scottie-DX

| | 1 | 0 | 1 | --->  r.f.u. (reserved for futur use)

| | 1 | 1 | 0 | --->  r.f.u.

| | 1 | 1 | 1 | --->  r.f.u.

| +---+---+---+

|

+------------------> Parity-Bit (Even)

GSH-PC                         - 6 -                         Norms.doc

----------------------------------------------------------------------

Die vollst�ndige Liste der (mir) bekannten VIS-Code;

Die folgende Numerierung geht davon aus, da� LSB (bit-1) als

erstes, wie es bei der seriellen Daten�bertragung �blich ist,

gesendet wird, sowie log-1 durch 1100 Hz, log-0 durch 1300 Hz

representiert wird. Die Start- und Stopbits sind mit 1200 Hz

moduliert.

+---------------+---------------+----------+

|  Norm-Name    |msb  bits   lsb| Dezimal  |

|               | 7 6 5 4 3 2 1 |  value   |

+---------------+---------------+----------+

| ROB 12s col.  | 0 0 0 0 0 0 0 |     0    |

| ROB  8s b/w   | 0 0 0 0 0 x x |   1,2,3  |

| ROB 24s col.  | 0 0 0 0 1 0 0 |     4    |

| ROB 12s b/w   | 0 0 0 0 1 x x |   5,6,7  |

| ROB 36s col.  | 0 0 0 1 0 0 0 |     8    |

| ROB 24s b/w   | 0 0 0 1 0 x x |  9,10,11 |

| ROB 72s col.  | 0 0 0 1 1 0 0 |    12    |

| ROB 36s b/w   | 0 0 0 1 1 x x | 13,14,15 |

+---------------+---------------+----------+

| 24s col SC-1* | 0 0 1 0 0 0 0 |    16    |

|  8s b/w SC-1  | 0 0 1 0 0 x x | 17,18,19 |

| 48s col SC-1* | 0 0 1 0 1 0 0 |    20    |

| 16s b/w SC-1  | 0 0 1 0 1 x x | 21,22,23 |

| 48q col SC-1* | 0 0 1 1 0 0 0 |    24    |

| 16q b/w SC-1* | 0 0 1 1 0 x x | 25,26,27 |

| 96s col SC-1* | 0 0 1 1 1 0 0 |    28    |

| 32s b/w SC-1  | 0 0 1 1 1 x x | 29,30,31 |

+---------------+---------------+----------+

| Martin-M4     | 0 1 0 0 0 0 0 |    32    |

| Martin-M3     | 0 1 0 0 1 0 0 |    36    |

| Martin-M2 *   | 0 1 0 1 0 0 0 |    40    |

| Martin-M1     | 0 1 0 1 1 0 0 |    44    |

+---------------+---------------+----------+

| Scottie-4     | 0 1 1 0 0 0 0 |    48    |

| Scottie-3     | 0 1 1 0 1 0 0 |    52    |

| Scottie-2 *   | 0 1 1 1 0 0 0 |    56    |

| Scottie-1     | 0 1 1 1 1 0 0 |    60    |

| Scottie-DX    | 1 0 0 1 1 0 0 |    76 #  |

+---------------+---------------+----------+

| SC2 col 30s   | 0 1 1 0 0 1 1 |    51    |

| SC2 col 180s  | 0 1 1 0 1 1 1 |    55    |

| SC2 col 60s   | 0 1 1 1 0 1 1 |    59    |

| SC2 col 120s  | 0 1 1 1 1 1 1 |    63    |

+---------------+---------------+----------+

| AVT col 24s * | 1 0 0 0 0 0 0 |    64    |

| AVT col 90s * | 1 0 0 0 1 0 0 |    68    |

| AVT col 98s * | 1 0 0 1 0 0 0 |    72    |

| AVT col 188s* | 1 0 0 1 1 0 0 |    76 #  |

| AVT b/w 125s* | 1 0 1 0 0 0 0 |    80    |

+---------------+---------------+----------+

# Scottie-Dx und AVT-188s haben den gleichen VIS-Code.

* In GSH-PC nicht implementiert.

- GSH-PC sendet in den s/w Modi immer "green" Code.

Martin-Modi sind eine Entwicklung von Martin H. Emmerson /England

SC-1 und SC-2 sind Warenzeichen von Volker Wraase in Kiel.

Die Scottie Modi sind von GM3SBC entwickelt worden.